BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP. HCM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

□□□□

ĐỒ ÁN MÔN INTERNET OF THINGS

HỆ THỐNG CHO THÚ CƯNG ĂN TỰ ĐỘNG

Ngành: Công Nghệ Thông Tin

SINH VIÊN THỰC HIỆN:

1. 2001230443 – Nguyễn Duy Linh – 14DHTH04

2. 2001230091 – Ngô Công Danh – 14DHTH13

3. 2001230404 – Lê Hoàng Bảo Long – 14DHTH10

TP. HỒ CHÍ MINH, tháng....năm 202...

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP. HCM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

□□□□

ĐỒ ÁN MÔN INTERNET OF THINGS

HỆ THỐNG CHO THÚ CƯNG ĂN TỰ ĐỘNG

Ngành: Công Nghệ Thông Tin

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:

Đinh Huy Hoàng

SINH VIÊN THỰC HIỆN:

1. 2001230443 – Nguyễn Duy Linh – 14DHTH04

2. 2001230091 – Ngô Công Danh – 14DHTH13

3. 2001230404 – Lê Hoàng Bảo Long – 14DHTH10

TP. HỒ CHÍ MINH, tháng....năm 202...

LỜI CẢM ƠN

- Viết ngắn gọn, trang trọng, bày tỏ lòng biết ơn đến những cá nhân, tập thể có liên quan đã hỗ trợ nhóm tác giả trong quá trình tác giả thực hiện đề tài.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG	1

1.1. Tổng quan về đề tài	1

1.1.1. Bối cảnh và vấn đề đặt ra	1

1.1.2. Mục tiêu của đề tài	1

1.2. Khảo sát hiện trạng	2

1.2.1. Đối tượng, phạm vi và phương pháp khảo sát	2

1.2.2. Kết quả khảo sát	2

1.2.3. Nhận xét và đánh giá kết quả khảo sát	6

1.3. Khảo sát các giải pháp hiện có	7

1.3.1. Phương pháp cho ăn truyền thống	7

1.3.2. Một số máy cho ăn tự động thương mại	7

1.3.3. Đánh giá và khoảng trống cần giải quyết	8

1.4. Xác định yêu cầu của hệ thống	8

1.4.1. Yêu cầu chức năng	8

1.4.2. Yêu cầu phi chức năng	9

1.5. Đề xuất giải pháp	9

1.5.1. Kiến trúc tổng quát	9

1.5.2. Quy trình hoạt động tổng quát	10

1.6. Phạm vi của đề tài	11

1.7. Kết luận chương	11

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG	13

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG	14

CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT HỆ THỐNG	15

CHƯƠNG 5: THỬ NGHIỆM VÀ TRIỂN KHAI	16

KẾT LUẬN	17

TÀI LIỆU THAM KHẢO	18

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT

Viết tắt	Tiếng Anh	Tiếng Việt

DBMS	Database Management System	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

IT	Information Technology	Công nghệ thông tin

....

DANH MỤC HÌNH

No table of figures entries found.

DANH MỤC BẢNG

No table of figures entries found.

# KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG

## Tổng quan về đề tài

### Bối cảnh và vấn đề đặt ra

Việc nuôi chó, mèo trong gia đình ngày càng gắn với nhu cầu chăm sóc có kế hoạch, trong đó dinh dưỡng là một yếu tố trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe và thói quen sinh hoạt của vật nuôi. Một lịch ăn ổn định giúp người nuôi hạn chế tình trạng bỏ bữa, dồn bữa hoặc cấp khẩu phần thiếu nhất quán. Tuy nhiên, khi cho ăn thủ công, thời điểm và lượng thức ăn thường phụ thuộc vào sự hiện diện, trí nhớ và ước lượng của người chăm sóc.

Đối với người thường xuyên đi học, đi làm hoặc vắng nhà nhiều giờ, việc duy trì lịch ăn trở nên khó khăn. Các giải pháp tạm thời như chuẩn bị sẵn thức ăn, cho ăn sớm, cho ăn muộn hoặc nhờ người thân hỗ trợ chưa kiểm soát tốt thời điểm, khẩu phần và trạng thái thực tế của bữa ăn. Thức ăn để ngoài lâu còn có nguy cơ bị ẩm, giảm chất lượng hoặc bị thú cưng ăn quá nhiều trong một lần.

Internet of Things (IoT) cho phép kết nối thiết bị cấp thức ăn với ứng dụng quản lý, cơ sở dữ liệu và dịch vụ thông báo. Nhờ đó, lịch cho ăn có thể được thiết lập từ xa; thiết bị tự thực thi tại thời điểm đã định; cảm biến cung cấp trạng thái; lịch sử được ghi nhận để người dùng kiểm tra. Đề tài “Hệ thống cho thú cưng ăn tự động” được xây dựng nhằm khảo sát nhu cầu thực tế, xác định các yêu cầu cốt lõi và đề xuất một mô hình phù hợp với điều kiện sử dụng trong hộ gia đình.

### Mục tiêu của đề tài

Mục tiêu tổng quát: Xây dựng cơ sở yêu cầu cho một hệ thống IoT có khả năng cấp thức ăn khô cho chó hoặc mèo theo lịch và khẩu phần, đồng thời hỗ trợ giám sát, điều khiển và nhận thông báo từ xa.

Mục tiêu cụ thể thứ nhất: Khảo sát thói quen cho ăn, mức độ vắng nhà, các khó khăn thường gặp và mức quan tâm của người dùng đối với máy cho ăn tự động.

Mục tiêu cụ thể thứ hai: Xác định và ưu tiên các chức năng cần thiết dựa trên dữ liệu khảo sát, thay vì chỉ dựa trên giả định của nhóm thực hiện.

Mục tiêu cụ thể thứ ba: Đề xuất kiến trúc tổng quát gồm ứng dụng quản lý, dịch vụ IoT, bộ điều khiển, cảm biến và cơ cấu cấp thức ăn; mô tả quy trình hoạt động làm cơ sở cho các chương phân tích và thiết kế tiếp theo.

## Khảo sát hiện trạng

### Đối tượng, phạm vi và phương pháp khảo sát

Khảo sát hướng đến người đang nuôi, đã từng nuôi hoặc có hiểu biết về việc chăm sóc chó, mèo và các thú cưng có thể sử dụng thức ăn khô. Biểu mẫu được phát hành trực tuyến bằng Google Forms và dữ liệu được xuất sang Excel. Tệp dữ liệu ghi nhận 15 phản hồi trong khoảng từ ngày 21/08/2026 đến ngày 26/08/2026.

Bảng hỏi gồm bốn nhóm nội dung: (1) thông tin nền của người tham gia; (2) thói quen và cách xử lý khi vắng nhà; (3) vấn đề gặp phải trong quá trình cho ăn; (4) mức quan tâm, chức năng và loại cảnh báo mong muốn đối với hệ thống tự động. Với câu hỏi cho phép chọn nhiều đáp án, tỷ lệ của từng lựa chọn được tính trên tổng số 15 người tham gia; vì vậy tổng tỷ lệ có thể lớn hơn 100%.

Dữ liệu được làm sạch ở mức tối thiểu để bảo toàn phiếu trả lời. Một nội dung mở không liên quan đến đề tài được loại khỏi phần phân tích đề xuất thêm nhưng các câu trả lời còn lại trong cùng phiếu vẫn được giữ. Cột “số lượng thú cưng đang nuôi” không có dữ liệu nên không được sử dụng để suy luận. Đây là mẫu thuận tiện với quy mô nhỏ và tập trung nhiều ở nhóm sinh viên; kết quả được dùng để định hướng yêu cầu cho đồ án, không đại diện cho toàn bộ người nuôi thú cưng.

### Kết quả khảo sát

#### Đặc điểm mẫu khảo sát

Bảng 1.1: Khái quát mẫu khảo sát

| Tiêu chí | Kết quả chính | Số lượng | Tỷ lệ |
| --- | --- | --- | --- |
| Độ tuổi | 18–22 tuổi | 14/15 | 93,3% |
| Nghề nghiệp | Học sinh/Sinh viên | 12/15 | 80,0% |
| Kinh nghiệm nuôi | Đang hoặc đã từng nuôi | 13/15 | 86,7% |
| Thời gian vắng nhà | Từ 4 giờ trở lên mỗi ngày | 11/15 | 73,3% |
| Thời gian vắng nhà | Không cố định | 3/15 | 20,0% |

Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp từ 15 phản hồi khảo sát.

Mẫu khảo sát có độ tuổi và nghề nghiệp khá tập trung: 14 người (93,3%) thuộc nhóm 18–22 tuổi và 12 người (80,0%) là học sinh/sinh viên. Có 13 người (86,7%) cho biết đang hoặc đã từng nuôi thú cưng. Về thời gian vắng nhà, 6 người vắng 4–8 giờ và 5 người vắng trên 8 giờ mỗi ngày, tương ứng 73,3% mẫu phải rời nơi ở ít nhất 4 giờ. Đặc điểm này cho thấy nhu cầu duy trì bữa ăn khi chủ nuôi không có mặt là tình huống thực tế trong nhóm được khảo sát.

Hình 1.1: Đặc điểm nghề nghiệp và thời gian vắng nhà của mẫu khảo sát

Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp từ dữ liệu khảo sát trong tệp Excel.

#### Thói quen cho ăn và cách xử lý khi vắng nhà

Có 6 người (40,0%) cho biết không cho thú cưng ăn theo thời gian cố định. Các nhóm còn lại chủ yếu cho ăn hai hoặc ba lần mỗi ngày, mỗi nhóm chiếm 20,0%. Về hình thức hiện tại, 7 người (46,7%) chuẩn bị sẵn thức ăn trước khi đi, 6 người (40,0%) cho ăn trực tiếp bằng tay và 2 người (13,3%) nhờ người khác cho ăn. Như vậy, tất cả lựa chọn về phương thức hiện tại trong dữ liệu đều phụ thuộc đáng kể vào thao tác thủ công hoặc chuẩn bị trước.

Khi không có mặt ở nhà, các biện pháp phổ biến gồm cho ăn sau khi trở về (9/15; 60,0%), chuẩn bị sẵn thức ăn (8/15; 53,3%), nhờ người thân hoặc bạn bè (8/15; 53,3%) và cho ăn trước giờ (7/15; 46,7%). Chỉ 2 người (13,3%) cho biết có sử dụng máy cho ăn tự động như một phương án khi vắng nhà. Các lựa chọn này có thể áp dụng đồng thời nên tỷ lệ không cộng thành 100%.

Về việc quên hoặc cho ăn trễ, chỉ 2 người (13,3%) trả lời “chưa bao giờ”; 13 người còn lại (86,7%) đã gặp tình trạng này ở các mức độ khác nhau. Đáng chú ý, 8 người (53,3%) gặp tình trạng “thỉnh thoảng” hoặc “thường xuyên”. Kết quả củng cố nhu cầu có lịch tự động và cơ chế xác nhận bữa ăn.

Hình 1.2: Số lần cho ăn và tần suất quên hoặc cho ăn trễ

Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp từ dữ liệu khảo sát trong tệp Excel.

#### Các vấn đề thường gặp

Hai vấn đề có tỷ lệ cao nhất là cho ăn không đúng giờ và không thể cho ăn khi vắng nhà, cùng được 7 người lựa chọn (46,7%). Ba vấn đề tiếp theo — quên cho ăn, khó kiểm soát lượng thức ăn mỗi bữa và thức ăn dễ bị ẩm hoặc hỏng — đều có 6 lựa chọn (40,0%). Ngoài ra, 4 người (26,7%) lo ngại thú cưng ăn quá nhiều và 2 người (13,3%) không biết thức ăn trong máy hoặc bát còn hay hết. Chỉ một người cho biết không gặp vấn đề nào.

Các kết quả cho thấy khó khăn không chỉ nằm ở việc kích hoạt cơ cấu cấp thức ăn. Hệ thống cần giải quyết đồng thời bốn nhóm vấn đề: đúng thời điểm, đúng khẩu phần, nhận biết tình trạng thức ăn và cung cấp bằng chứng rằng thao tác đã được thực hiện hoặc đã phát sinh lỗi.

Hình 1.3: Các vấn đề thường gặp khi cho thú cưng ăn

Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp từ dữ liệu khảo sát trong tệp Excel.

#### Mức độ quan tâm và nhu cầu chức năng

Mức độ quan tâm đối với hệ thống cho ăn tự động đạt trung bình 3,4/5. Có 8 người (53,3%) chấm mức 4 hoặc 5, trong đó mức 5 có 5 người (33,3%). Tuy nhiên, vẫn có 5 người (33,3%) chấm mức 1 hoặc 2. Kết quả này cho thấy giải pháp có nhóm người dùng quan tâm rõ rệt nhưng cần chứng minh tính hữu ích, độ ổn định và chi phí phù hợp để thuyết phục các nhóm còn lại.

Chức năng được lựa chọn nhiều nhất là cài đặt giờ cho ăn tự động (12/15; 80,0%). Cảnh báo sắp hết thức ăn và cảnh báo thức ăn bị kẹt hoặc không cấp được cùng đạt 10/15 (66,7%). Điều khiển từ điện thoại, theo dõi lượng thức ăn còn lại và hoạt động khi mất kết nối Internet cùng đạt 9/15 (60,0%). Các chức năng đặt khẩu phần, xem lịch sử và hiển thị trạng thái thiết bị đạt 8/15 (53,3%), trong khi nút cho ăn ngay trên thiết bị đạt 6/15 (40,0%).

Riêng câu hỏi về điều khiển và theo dõi bằng điện thoại có 11 người trả lời “có” (73,3%), 3 người cho rằng không quan trọng (20,0%) và 1 người trả lời “không” (6,7%). Vì vậy, giao diện từ xa là thành phần có giá trị nhưng thiết bị vẫn cần tự hoạt động theo lịch đã lưu và có nút thao tác tại chỗ.

Hình 1.4: Mức độ quan tâm và các chức năng người dùng mong muốn

Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp từ dữ liệu khảo sát trong tệp Excel.

#### Nhu cầu cảnh báo và đề xuất bổ sung

Cảnh báo được yêu cầu nhiều nhất là hết thức ăn (11/15; 73,3%), tiếp theo là sắp hết thức ăn (9/15; 60,0%). Các tình huống thức ăn bị kẹt, đã cho ăn thành công và thú cưng chưa được cho ăn đúng lịch cùng đạt 8/15 (53,3%); cảnh báo thiết bị mất kết nối đạt 7/15 (46,7%). Chỉ một người cho rằng không cần cảnh báo. Do đó, hệ thống thông báo cần ưu tiên sự cố ảnh hưởng trực tiếp đến bữa ăn và tránh gửi quá nhiều thông tin ít giá trị.

Trong câu hỏi mở, có một đề xuất hợp lệ về camera theo dõi thú cưng. Đây là hướng mở rộng hữu ích nhưng không được đưa vào phạm vi cốt lõi của phiên bản đồ án vì chỉ xuất hiện một lần, làm tăng chi phí phần cứng, băng thông, yêu cầu lưu trữ và vấn đề riêng tư.

Hình 1.5: Các trường hợp người dùng mong muốn nhận cảnh báo

Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp từ dữ liệu khảo sát trong tệp Excel.

### Nhận xét và đánh giá kết quả khảo sát

Kết quả khảo sát chỉ ra ba nhu cầu ưu tiên. Thứ nhất, hệ thống phải cấp thức ăn theo lịch một cách độc lập, vì 40,0% người tham gia không có thời gian cho ăn cố định và 53,3% từng quên hoặc cho ăn trễ ở mức thỉnh thoảng hoặc thường xuyên. Thứ hai, hệ thống phải theo dõi được mức thức ăn và phát hiện lỗi cấp thức ăn; đây là hai nhóm cảnh báo có tỷ lệ lựa chọn cao. Thứ ba, lịch đã cài đặt cần tiếp tục được thực hiện khi mất kết nối Internet, trong khi người dùng có thể quản lý và kiểm tra từ điện thoại khi kết nối bình thường.

Khảo sát cũng cho thấy không nên xem ứng dụng từ xa là thành phần duy nhất quyết định hoạt động. Thiết bị cần lưu lịch cục bộ, có nút cho ăn tại chỗ, ghi nhận kết quả mỗi lần cấp và đồng bộ lại khi mạng được khôi phục. Những yêu cầu này trực tiếp hình thành danh sách chức năng và tiêu chí phi chức năng ở các mục tiếp theo.

## Khảo sát các giải pháp hiện có

### Phương pháp cho ăn truyền thống

Bảng 1.2: Đánh giá các phương pháp cho ăn truyền thống

| Phương pháp | Ưu điểm | Hạn chế chính |
| --- | --- | --- |
| Cho ăn trực tiếp | Chủ nuôi quan sát được thú cưng và điều chỉnh linh hoạt. | Phụ thuộc sự có mặt và trí nhớ; khẩu phần dễ được ước lượng cảm tính. |
| Chuẩn bị sẵn thức ăn | Đơn giản, không cần thiết bị. | Khó kiểm soát thời điểm ăn; dễ ăn quá nhiều; thức ăn có thể bị ẩm hoặc hỏng. |
| Cho ăn sớm hoặc muộn | Có thể xử lý tình huống vắng nhà ngắn. | Làm thay đổi lịch ăn; không phù hợp khi vắng nhà thường xuyên. |
| Nhờ người thân/bạn bè | Có người kiểm tra trực tiếp. | Phụ thuộc người hỗ trợ; khó duy trì đều đặn và khó xác nhận khẩu phần. |

Các phương pháp truyền thống có chi phí thấp và phù hợp khi người chăm sóc luôn có mặt. Tuy nhiên, chúng không tạo ra lịch sử, không cung cấp trạng thái theo thời gian thực và không đảm bảo đồng nhất khẩu phần. Đây là khoảng trống mà hệ thống tự động có thể giải quyết.

### Một số máy cho ăn tự động thương mại

Để nhận diện mặt bằng chức năng, đề tài tham khảo ba sản phẩm thương mại có ứng dụng quản lý: Xiaomi Smart Pet Food Feeder 2, PETKIT Fresh Element Solo và PETLIBRO Granary Smart Feeder. Thông tin được lấy từ trang sản phẩm chính thức tại thời điểm truy cập ngày 27/08/2026; giá chỉ mang tính tham khảo tại thị trường được nhà sản xuất niêm yết, chưa bao gồm vận chuyển, thuế hoặc chênh lệch tại Việt Nam.

Bảng 1.3: So sánh một số máy cho ăn tự động thương mại

| Tiêu chí | Xiaomi Smart Pet Food Feeder 2 | PETKIT Fresh Element Solo | PETLIBRO Granary Smart Feeder |
| --- | --- | --- | --- |
| Lập lịch/khẩu phần | Có; quản lý qua Xiaomi Home | Có; kế hoạch bữa ăn qua PETKIT App | Có; tối đa 10 bữa/ngày qua ứng dụng |
| Kết nối | Wi-Fi 2,4 GHz | Wi-Fi 2,4 GHz | Wi-Fi 2,4 GHz và 5 GHz |
| Dung tích | 5 L | 3 L | 5 L |
| Giám sát/cảnh báo | Cân bát, cảm biến mức, cảnh báo thiếu thức ăn và kẹt | Theo dõi lịch, cảnh báo thiếu thức ăn; thiết kế chống kẹt | Nhật ký cho ăn; cảnh báo ít thức ăn, lỗi, pin yếu và kẹt |
| Nguồn dự phòng | 4 pin AA; thực hiện lịch khoảng 14 ngày khi cúp điện | 5 pin AAA; bảo vệ nguồn kép | 3 pin D; tiếp tục cấp theo lịch khi mất điện |
| Camera | Không | Không | Không (bản Granary Smart cơ bản) |
| Giá tham khảo | Trang Xiaomi Việt Nam không hiển thị giá | 69,99 USD | 89,99 USD |

Nguồn: Xiaomi Việt Nam [1], PETKIT [2] và PETLIBRO [3], truy cập ngày 27/08/2026.

### Đánh giá và khoảng trống cần giải quyết

Các thiết bị thương mại đã đáp ứng tốt những nhu cầu phổ biến như lập lịch, điều khiển qua ứng dụng, nguồn dự phòng và cảnh báo. Tuy nhiên, người dùng phụ thuộc vào hệ sinh thái riêng của nhà sản xuất, khả năng tùy chỉnh logic hoặc tích hợp cảm biến bị giới hạn và giá bán có thể chưa phù hợp với mục tiêu học tập hoặc thử nghiệm. Một số tính năng nâng cao như camera, nhận diện nhiều thú cưng hay phân tích hành vi thường thuộc phiên bản có giá cao hơn.

Vì vậy, đề tài tập trung vào một mô hình có kiến trúc mở, chi phí phù hợp và làm rõ luồng dữ liệu từ cảm biến đến ứng dụng. Giá trị của mô hình không nằm ở việc sao chép toàn bộ chức năng thương mại mà ở khả năng chứng minh các chức năng cốt lõi: lịch và khẩu phần, cấp thức ăn đáng tin cậy, hoạt động khi Internet gián đoạn, phát hiện trạng thái bất thường, lưu lịch sử và gửi thông báo.

## Xác định yêu cầu của hệ thống

### Yêu cầu chức năng

Yêu cầu chức năng được hình thành từ vấn đề khảo sát và mức độ quan tâm của người dùng. Mức ưu tiên “Bắt buộc” dành cho chức năng trực tiếp bảo đảm bữa ăn; “Nên có” dành cho chức năng tăng khả năng giám sát và truy vết; “Mở rộng” dành cho chức năng không quyết định vận hành cốt lõi.

Bảng 1.4: Yêu cầu chức năng của hệ thống

| Mã | Yêu cầu | Mô tả đầu ra mong đợi | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-01 | Quản lý lịch | Tạo, sửa, xóa và bật/tắt lịch cho ăn theo ngày, giờ. | Bắt buộc |
| FR-02 | Quản lý khẩu phần | Thiết lập lượng hoặc số phần cho từng lịch; lưu thông số sau hiệu chỉnh. | Bắt buộc |
| FR-03 | Cho ăn tự động | Đến thời điểm đã lưu, thiết bị kích hoạt cơ cấu cấp đúng khẩu phần. | Bắt buộc |
| FR-04 | Hoạt động khi mất Internet | Thiết bị thực hiện lịch cục bộ; đồng bộ lại dữ liệu khi kết nối phục hồi. | Bắt buộc |
| FR-05 | Theo dõi mức thức ăn | Đọc cảm biến và hiển thị trạng thái còn đủ, sắp hết hoặc hết. | Bắt buộc |
| FR-06 | Phát hiện bất thường | Nhận biết kẹt/không cấp được hoặc trạng thái cơ cấu không phù hợp. | Bắt buộc |
| FR-07 | Thông báo | Gửi cảnh báo ưu tiên cho hết/sắp hết, kẹt, cấp thất bại và mất kết nối. | Bắt buộc |
| FR-08 | Điều khiển từ xa | Cho ăn ngay và xem trạng thái qua giao diện Web/điện thoại khi trực tuyến. | Nên có |
| FR-09 | Cho ăn tại chỗ | Nút bấm trên thiết bị kích hoạt một khẩu phần trong giới hạn an toàn. | Nên có |
| FR-10 | Lịch sử hoạt động | Lưu thời gian, khẩu phần, nguồn lệnh và kết quả mỗi lần cho ăn. | Nên có |
| FR-11 | Quản lý người dùng | Đăng nhập và giới hạn quyền truy cập thiết bị của hộ gia đình. | Nên có |
| FR-12 | Camera | Quan sát thú cưng từ xa. | Mở rộng |

### Yêu cầu phi chức năng

Bảng 1.5: Yêu cầu phi chức năng của hệ thống

| Mã | Nhóm yêu cầu | Tiêu chí đề xuất để kiểm thử |
| --- | --- | --- |
| NFR-01 | Độ tin cậy | Thực hiện đúng ít nhất 95% lịch trong thử nghiệm; sai lệch thời điểm không quá ±1 phút. |
| NFR-02 | Độ chính xác khẩu phần | Sau hiệu chỉnh với loại hạt mục tiêu, sai số trung bình không quá 10%. |
| NFR-03 | Khả năng ngoại tuyến | Lịch đã đồng bộ vẫn chạy khi mất Internet; dữ liệu chờ được đồng bộ sau khi có mạng. |
| NFR-04 | Hiệu năng | Lệnh trực tuyến phản hồi trong khoảng 3 giây ở điều kiện mạng bình thường; trạng thái được cập nhật sau mỗi sự kiện. |
| NFR-05 | An toàn | Che chắn bộ phận chuyển động và dây điện; bộ phận tiếp xúc thức ăn dễ tháo vệ sinh và dùng vật liệu phù hợp. |
| NFR-06 | Dễ sử dụng | Giao diện dùng thuật ngữ rõ ràng, xác nhận thao tác quan trọng và hiển thị lỗi kèm hướng xử lý. |
| NFR-07 | Bảo mật | Yêu cầu xác thực; không lưu mật khẩu dạng rõ; dữ liệu trao đổi từ xa dùng kết nối được mã hóa. |
| NFR-08 | Bảo trì và mở rộng | Tách mô-đun cảm biến, điều khiển, dịch vụ và giao diện để thay thế hoặc bổ sung chức năng. |
| NFR-09 | Chi phí | Ưu tiên linh kiện phổ biến, có thể thay thế và phù hợp quy mô mô hình đồ án. |

Các ngưỡng định lượng trong bảng là tiêu chí mục tiêu để kiểm thử nguyên mẫu. Sau khi lựa chọn cơ cấu cấp thức ăn và cảm biến cụ thể, nhóm cần hiệu chỉnh lại ngưỡng sai số trên nhiều kích thước hạt và số lần cấp để bảo đảm tính khả thi.

## Đề xuất giải pháp

### Kiến trúc tổng quát

Giải pháp đề xuất áp dụng kiến trúc kết hợp giữa xử lý cục bộ và dịch vụ IoT. Người dùng thao tác trên giao diện Web hoặc điện thoại để quản lý lịch, khẩu phần và theo dõi trạng thái. Dịch vụ IoT tiếp nhận lệnh, lưu dữ liệu và chuyển thông báo. Bộ điều khiển tại thiết bị đồng bộ lịch qua Wi-Fi nhưng vẫn lưu bản lịch cục bộ để tự thực hiện khi Internet tạm thời gián đoạn.

Ở lớp vật lý, bộ điều khiển kích hoạt động cơ hoặc cơ cấu định lượng để đưa thức ăn khô xuống bát. Cảm biến mức thức ăn và tín hiệu phản hồi của cơ cấu được dùng để xác định trạng thái trước và sau khi cấp. Kết quả mỗi lần vận hành được ghi với thời gian, khẩu phần, nguồn lệnh và mã trạng thái; khi trực tuyến, dữ liệu được đồng bộ lên cơ sở dữ liệu và hiển thị cho người dùng.

Hình 1.6: Kiến trúc tổng quát của hệ thống đề xuất

Nguồn: Nhóm tác giả đề xuất.

### Quy trình hoạt động tổng quát

Người dùng tạo lịch gồm thời điểm và khẩu phần. Sau khi kiểm tra tính hợp lệ, lịch được lưu trên dịch vụ và đồng bộ xuống thiết bị. Bộ điều khiển theo dõi thời gian cục bộ; đến thời điểm cần cho ăn, hệ thống kiểm tra mức thức ăn và trạng thái cơ cấu. Nếu điều kiện cho phép, động cơ được kích hoạt theo thông số đã hiệu chỉnh.

Sau thao tác cấp, hệ thống đánh giá tín hiệu phản hồi để xác định thành công hoặc thất bại, ghi lịch sử và gửi thông báo phù hợp. Khi không có Internet, thiết bị vẫn thực hiện lịch đã lưu và giữ bản ghi cục bộ; các bản ghi này được đồng bộ khi kết nối trở lại. Nếu mức thức ăn thấp, cơ cấu bị kẹt hoặc bữa ăn không thực hiện được, cảnh báo được ưu tiên để người dùng xử lý.

Hình 1.7: Quy trình hoạt động tổng quát của hệ thống

Nguồn: Nhóm tác giả đề xuất.

## Phạm vi của đề tài

Bảng 1.6: Phạm vi thực hiện và giới hạn của đề tài

| Trong phạm vi | Ngoài phạm vi/giới hạn |
| --- | --- |
| Cấp thức ăn khô dạng hạt cho chó, mèo nuôi trong gia đình. | Không xử lý thức ăn ướt, thực phẩm tươi hoặc hạt có kích thước ngoài giới hạn cơ cấu. |
| Lập lịch, đặt khẩu phần, cho ăn tự động và cho ăn ngay. | Không tự xây dựng chế độ dinh dưỡng y khoa hoặc thay thế tư vấn thú y. |
| Điều khiển và theo dõi qua Web/điện thoại khi có mạng. | Camera, nhận diện thú cưng bằng AI và phân biệt nhiều thú cưng là hướng mở rộng. |
| Theo dõi mức thức ăn, trạng thái thiết bị, lịch sử và cảnh báo. | Không khẳng định thú cưng đã ăn hết; hệ thống chỉ xác nhận trạng thái cấp và dữ liệu cảm biến. |
| Thực hiện lịch đã lưu khi Internet gián đoạn. | Khả năng hoạt động khi mất điện phụ thuộc nguồn dự phòng của nguyên mẫu. |
| Mô hình thử nghiệm phục vụ học tập và đánh giá kỹ thuật. | Chưa bao gồm chứng nhận sản phẩm, sản xuất hàng loạt hoặc triển khai thương mại. |

Phạm vi trên giữ cho đề tài tập trung vào vấn đề được khảo sát nhiều nhất và phù hợp với nguồn lực của một đồ án IoT. Hệ thống hỗ trợ người nuôi duy trì lịch và giám sát bữa ăn nhưng không thay thế hoàn toàn việc kiểm tra sức khỏe, vệ sinh thiết bị và chăm sóc trực tiếp thú cưng.

## Kết luận chương

Chương 1 đã làm rõ bối cảnh, nhu cầu và các vấn đề của việc cho thú cưng ăn khi người nuôi vắng nhà. Từ 15 phản hồi khảo sát, các khó khăn nổi bật gồm cho ăn không đúng giờ, không thể cho ăn khi vắng nhà, quên cho ăn, khó kiểm soát khẩu phần và bảo quản thức ăn. Chức năng được ưu tiên cao nhất là lập lịch tự động; tiếp theo là cảnh báo thiếu hoặc kẹt thức ăn, điều khiển từ điện thoại, theo dõi lượng còn lại và duy trì lịch khi mất Internet.

Việc đối chiếu với ba thiết bị thương mại cho thấy các chức năng trên có giá trị thực tế, đồng thời chỉ ra cơ hội xây dựng một mô hình mở và phù hợp mục tiêu học tập. Trên cơ sở đó, chương đã xác định các yêu cầu chức năng, phi chức năng, kiến trúc tổng quát, quy trình hoạt động và phạm vi của đề tài. Đây là đầu vào cho Chương 2, nơi hệ thống sẽ được phân tích chi tiết về tác nhân, luồng nghiệp vụ, dữ liệu và các trường hợp sử dụng.

# PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

Tên chương có thể thay đổi cho phù hợp với tính chất của đề tài thuộc ngành / chuyên ngành tương ứng. Nội dung trình bày liên quan đến việc phân tích hệ thống và xây dựng các mô hình mức nghiệp vụ / tìm hiểu nghiên cứu thuật toán, các mô hình áp dụng / tìm hiểu các hệ thống mạng.

# THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Nội dung trình bày liên quan đến việc thiết kế cấu trúc, giao diện và tương tác giữa các thành phần trong hệ thống / thiết kế, đề xuất mô hình thuật toán / mô hình, giải pháp mạng máy tính.

# CÀI ĐẶT HỆ THỐNG

Nội dung trình bày liên quan đến việc cài đặt/cấu hình các thành phần hệ thống/thuật toán liên quan; Trình bày rõ môi trường cài đặt và đặc tả tương ứng.

# THỬ NGHIỆM VÀ TRIỂN KHAI

Trình bày các nội dung liên quan đến việc thử nghiệm, triển khai hệ thống / đánh giá mô hình, thuật toán.

KẾT LUẬN

- Kết quả đạt được: Trình bày tóm tắt kết quả đạt được của đề tài

- Đánh giá kết quả: Xác định hệ thống đã hoàn thành được những yêu cầu nào, mức độ hoàn thiện bao nhiêu so với mục tiêu ban đầu.

- Hạn chế: Nêu ra những điểm còn hạn chế, khó khăn gặp phải trong quá trình thực hiện.

- Hướng phát triển: Đề xuất các cải tiến hoặc mở rộng để phát triển hệ thống hoàn thiện hơn trong tương lai.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] https://www.mi.com/vn/product/xiaomi-smart-pet-food-feeder-2/

[2] https://www.petkit.com/products/fresh-element-solo

[3] https://petlibro.com/products/petlibro-5g-wifi-automatic-pet-feeder

QUI ĐỊNH THỂ THỨC TRÌNH BÀY

1. Yêu cầu chung

- Tất cả nội dung đều sử dụng font Times New Roman.

- Lề trang: Trái 3.5 cm, phải 2.5 cm, trên 2.5 cm, dưới 2.5 cm.

- Tất cả nội dung in trên một mặt giấy A4, Trang bìa chính in trên giấy bìa, Trang bìa phụ in giấy trắng thường.

2. Định dạng đề mục số phân cấp, đề mục hình ảnh, bảng biểu

- Cấp chương: cỡ chữ 18, in hoa, canh giữa, tô đậm.

- Đề mục số cấp 1.1: cỡ chữ 14, in hoa, tô đậm.

- Đề mục số cấp 1.1.1. và cấp 1.1.1.1 (nếu có): Cỡ chữ 13, in thường, tô đậm.

- Đề mục hình: Đánh chỉ mục theo chương và đặt phía dưới hình, canh giữa. Trong chương 1 bắt đầu bằng: Hình 1.1, Hình 1.2,..Chương 2 bắt đầu bằng Hình 2.1, Hình 2.2,...

Ví dụ:

Hình 1.1: Giao diện trang chủ

- Đề mục bảng: Tương tự như đề mục hình nhưng đặt phía trên bảng, canh giữa. Nội dung trong bảng có cỡ chữ 12, Line spacing Multiple at 1.3, Before 0pt, After 0pt. Lặp lại tiêu đề bảng nếu một phần bảng sang trang mới.

Bảng 1.1: Dữ liệu thực nghiệm

| STT | Loại dữ liệu | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

3. Định dạng nội dung, bullet

- Nội dung: Viết dạng đoạn văn, thục vào đầu dòng mỗi đoạn. Cỡ chữ 13, Line spacing Multiple at 1.3, Before 6pt, After 6pt, canh đều 2 bên. Mô tả, diễn giải vấn đề rõ ràng, mạch lạc theo văn phong khoa học.

- Bullet cấp 1 sử dụng dấu gạch “-”; Line spacing Multiple at 1.3, Before 6pt, After 6pt, canh đều 2 bên; Position 0.3 cm, Text indent 0.8 cm.

  - Bullet cấp 2 sử dụng dấu “+”; Position 0.8 cm, Text indent 1.3 cm. Định dạng paragraph giống như Bullet cấp 1.

4. Số trang, mục lục

- Số trang đánh phía dưới mỗi trang, canh giữa. Không đánh số trang bìa chính, bìa phụ. Từ trang Lời cảm ơn cho đến Danh mục bảng biểu đánh số trang dạng la mã i, ii, iii,...Từ trang Mở đầu trở đi đánh số 1,2,3,...

- Mục lục: Tạo mục lục tự động gồm các đề mục như ví dụ trình bày ở trang phần mục lục.